# Правила пользования баллонным газом

| Баллоны с СУГ предназначены для газоснабжения отдельных квартир или других помещений. Большее применение они нашли на дачных участках. Используемые при этом бытовые газовые плиты могут соединяться с одним баллоном (однобаллонная установка) или с двумя баллонами (двухбаллонная установка). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Однобаллонная установка |  | Двухбаллонная установка |  |  |
| Схемы размещения установок в помещении (однобаллонная) и снаружи в шкафу (двухбаллонная): 1 — баллон; 2 — редуктор; 3 — гибкий шланг; 4 — трубопровод подачи газа; 5 — шкаф; 6 — плита; 7 — ввод газопровода; 8 — кран; |  |  |  |  |
| В первом случае баллон с газом разрешается устанавливать непосредственно в кухне квартиры, а во втором - в специальном ящике на улице. |  |  |  |  |
| Двухбаллонные установки крепятся снаружи у стен здания. Кроме общих требований, при монтаже двухбаллонных установок должны быть выполнены и дополнительные условия: - шкаф для баллонов устанавливается не ближе 0,5м от дверей и окон первого этажа и 3м от окон и дверей подвальных и цокольных помещений, выгребных ям, колодцев, погребов и других заглубленных в землю сооружений; при этом он должен быть установлен на прочное несгораемое основание и закреплен к стене здания металлическими скобами или специальными костылями; - шкаф изготавливают из листовой стали толщиной 1-1,5 мм и соответствующих уголков, две дверцы шкафа облегчают установку и извлечение баллонов, а для его вентиляции в нижней и верхней частях стенок предусмотрены специальные щели; внутри шкафа также предусмотрены два гнезда для установки в них баллонов, а в задней стене - узел для крепления редуктора. |  |  |  |  |
| При газоснабжении квартир, помещений от однобаллонных установок необходимо помнить о следующих требованиях: - Подвальные и цокольные помещения сжиженным газом газифицировать не разрешается. - Баллон должен устанавливаться в легкодоступном для осмотра месте и прочно крепиться к стене специальными хомутами. - Нельзя устанавливать баллон против топки отопительной печи. - Емкость баллона не должна превышать 55л при установке в жилых и общественных зданиях и не более 80л при установке в производственных помещениях. - Баллон следует устанавливать не ближе 1 м от газовой плиты или другого газового прибора, радиатора отопления, печи, электровыключателей и электрических счетчиков. Это расстояние мажет быть уменьшено до 0,5м, если предусматриваются экранированные баллоны. - Помещение, где устанавливается баллон, не должно иметь подвала. Пользование однобаллонными установками имеет ряд недостатков: прежде всего, возможны перебои в газоснабжении во время замены баллона на новый; установка баллонов на кухне повышает взрывопожароопасность. |  |  |  |  |
| Собственно правила пользования газовыми баллонами |  |  |  |  |
| - Перед пользованием газовой плиты необходимо проветрить помещение путем сквозняка. - Убедиться, что все краны перед верхними горелками и духовым шкафом закрыты. Только после этого можно открыть вентиль на баллоне и кран на газопроводе к плите. - Зажженную спичку (или другой источник огня) поднести к горелке, затем открыть кран включаемой горелки, при этом газ должен загореться во всех отверстиях колпачка горелки. - Перед розжигом горелки духового шкафа, шкаф следует проветрить путем резкого открытия и закрытия (3-5 раз) створок дверцы духового шкафа. Зажигать горелку духового шкафа необходимо бумажным жгутиком. - Во время работы плиты форточка на кухне, в помещении должна быть открыта. - Горение газа считается нормальным, если пламя горелки спокойное, голубоватое или фиолетовое. - После окончания пользования газом следует закрыть краны перед горелками и на газопроводе. Если баллон расположен в кухне квартиры, вентиль на баллоне закрывается после каждого пользования газовой плитой. Вентиль на баллоне, расположенного во дворе, закрывается на ночь. Главный вопрос — что делать при запахе газа? Только не зажигать спичку! Ни в коем случае не включать свет (если бы коробка выключателя была прозрачной, можно было бы увидеть, как там при пользовании выключателем проскакивает искра). Надо закрыть вентиль на своей газовой трубе и дальше действуйте по обстоятельствам. Если сразу понятно, что газ шел из горелки (слабый огонь задуло сквозняком или залило перекипевшим супом), то и последующие действия понятны: не зажигать огня, пока газ не выветрится. Но если источник запаха сразу установить не удалось, надо немедленно звонить в аварийную газовую службу. Лучше это сделать от соседей — на случай, если в телефонном аппарате проскочит искраице, закрывается на ночь. |  |  |  |  |
| Действия в экстремальных ситуациях |  |  |  |  |
|  | Места возможной утечки газа из баллонов Если нужно найти место утечки, следует воспользоваться старым домашним способом: нанести мыльную пену на подозрительное место. Там, где газ выходит, будут видны пузырьки. |  |  |  |
| Если газом пахнет на кухне, первое, что надо сделать — немедленно открыть окна, лучше — устроить сквозняк. |  |  |  |  |
| Когда газом пахнет в подъезде, дело сложнее. Тут надо немедленно обратиться за помощью специалистов и проветрить помещение, предупредить жильцов дома об опасности. Пытаться ли самостоятельно искать источник утечки — вопрос сложный. Надо понимать, что с одной стороны промедление усугубляет опасность, а с другой — малейшая искра (звонок, движение лифта и т.д.) может устроить объемный взрыв. |  |  | Важно!!! Не следует самому становиться источником газовой опасности. Сквозняк на кухне (который задует огонь конфорки), кастрюля, оставленная на огне без присмотра, простая небрежность и неряшливость (к примеру, грязные конфорки) — это все зависит от потребителя газовых баллонов. |  |
| Надо знать и помнить всегда (!!!), что в баллонах заключена энергия, равная неплохой мине. Поэтому надо ответственно и дисциплинированно соблюдать правила обращения с баллонным газом. Например, держать баллоны в специальном проветриваемом ящике (вне дома) или специальном помещении, причем ни в коем случае не ниже уровня земли (баллонный газ тяжелее воздуха и при утечке собирается в низинах), укреплять баллоны вертикально, а не лежа и не наклонно. Использованные баллоны следует не накапливать где-нибудь в сарае, а сразу везти на перезаправку, потому что в каждом баллоне остается хотя бы немного жидкого газа, возможны утечки, которые, объединившись, могут дать при наличии искры большой взрыв. И еще - очень важно обойтись без самодеятельности — случайных редукторов, трубочек, а особенно — случайных людей. Газовым хозяйством должны заниматься специалисты. |  |  |  |  |